Открытое Акционерное Общество

«Научно-исследовательский и проектный институт по разработке

генеральных планов и проектов застройки городов»

ОАО «НИИПГрадостроительства»_______________________

Заказчик: Администрация

Красносулинского района Ростовской обл.

Договор № 82 от 02.06.2008 г.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН УГЛЕРОДОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Том 1

Положение о территориальном планировании.

Пояснительная записка

Генеральный директор,

канд.техн.наук, заслуженный строитель  РФ                                 А.Д.Лаппо

Директор по производству                                                                  Н.М.Сидоренко

Директор по научной работе

канд.географ.наук                                                                                 Э.А.Миленина

Заведующий научно-проектным отделом

канд.архитектуры                                                                                 Р.И.Хамецкий

Главный архитектор проекта

Почетный архитектор РФ					        Р.А.Мирзоев

Санкт-Петербург,

2009 г.

Генеральный план городского поселения «Углеродовское»

Красносулинского района Ростовской области

СОСТАВ ПРОЕКТА

А. Пояснительная записка

Том 1. Положения о территориальном планировании.

Том 2. Материалы по обоснованию проекта.

Том 3. Инженерно-технические мероприятий гражданской обороны, мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций (ИТМ ГО и ЧС).

Б. Графические материалы

- Графические материалы к тому 1.

- Графические материалы к тому 2.

- Графические материалы к тому 3.

СОДЕРЖАНИЕ

стр.

ВВЕДЕНИЕ………………………………………………………………………………………......4

1. Цели и задачи территориального планирования…………………………...…..…………………5

2. Краткая историческая справка и общая характеристика поселения…………………………….5

3. Природные условия………………………………….………………………………….…………..8

4. Система зонирования……………………………………………………………………….………9

- Санитарно-экологическое состояние окружающей среды……………………………………...10

6. Проектные предложения………………………………………………….…………...…………..12

7. Транспортная инфраструктура……………………………………………………………………13

8. Инженерная инфраструктура…………………………………………………………………….. 14

8.1. Водоснабжение………………………………………………………………………………..15

8.2. Канализация хозяйственно-бытовая…………………………………………………………15

8.3. Теплоснабжение……………………………………………………………………………….16

8.4. Газоснабжение…………………………………………………………………………….......16

8.5. Электроснабжение………………………………………………………………………........17

8.6. Средства связи…………………………………………………………………………….......17

9.  Санитарная очистка территории …………………………………….…………………………...19

10. Инженерная подготовка территории………………………………………………………..…..19 11. Мероприятия по улучшению и оздоровлению окружающей среды…………………………..20

12. Первая очередь строительства и проектная документация, разработка которой

необходима в первоочередном порядке…………………………………………………….......…...22

13. План реализации генерального плана………………………………………………….......…....23

14. Основные технико-экономические показатели…………………………………………………24

Приложения…………………………………………………………………………………………29

- Задание на разработку генеральных планов Горненского и Углеродовскго городских поселений Красносулинского района Ростовской области.

Графические материалы к тому 1

- План современного использования территории (опорный план). Схема отображения результатов анализа комплексного развития территории и размещения объектов капитального строительства. М 1:25000.

- Генеральный план развития городского поселения (основной чертёж). Схема планируемых границ функциональных зон. Схема транспортной и инженерной инфраструктуры. М 1:25000.

- Схема современного использования территории населенного пункта. М 1:5000.

- Схема комплексной оценки территории населенного пункта. М 1:5000.

- Генеральный план (Основной чертеж). М 1:5000.

- Схема транспортной инфраструктуры. М 1:5000.

- Схема планируемых границ территорий, документация по планировке которых подлежит разработке в первоочередном порядке. М 1:5000.

Введение

Генеральный план Углеродовского городского поселения Красносулинского района Ростовской области разработан на основании задания, утвержденного Главой администрации Красносулинского района В.А.Пирожниковым и согласованного зам.министра территориального развития, архитектуры и градостроительства, главным архитектором Ростовской области А.М.Бояриновым 29.02.2008 г.

Проект генерального плана поселения выполнен на топографических основах                     М 1:25000 и 1:5000. Углеродовского городское  поселение включает один населенный пункт – посёлок Углеродовский. Топографическая основа масштаба 1:5000 представлена на поселок Углеродовский.

Генеральный план выполнен авторским коллективом научно-планировочного и инженерно-экологического отделов в составе:

Архитектор – зав. НПО  Р.И.Хамецкий,

Главный архитектор проекта - Р.А.Мирзоев,

Архитектор - Е.А.Огородникова,

Инженера-экономиста – Н.Н.Косаревой,

Инженера по транспортной и инженерной инфраструктурам – М.М.Казакова,

Инженеров-экологов – нач.отдела В.П.Саранцевой, А.А.Стемпковской и А.Ю.Анчуковой.

Проект  выполнен и оформлен в  соответствии с Градостроительным кодексом РФ (№ 191-ФЗ), с соблюдением требований государственных стандартов, соответствующих норм и правил в области градостроительства РФ и региональных Ростовской области.

Главный архитектор проекта						Р.А.Мирзоев

# 1.Цели и задачи территориального планирования.

Генеральный план Углеродовского городского поселения является основным документом, определяющим долгосрочную стратегию его градостроительного развития и условия формирования среды жизнедеятельности.

Целью градостроительного развития поселения является обеспечение его устойчивого развития, создание благоприятной среды жизнедеятельности человека. Для достижения  указанной цели необходимо решение следующих задач:

- улучшение жилищных условий населения и качества жилищного фонда;

- развитие и совершенствование экономической базы;

- развитие и совершенствование системы обслуживания населения;

- обеспечение развития и совершенствования инженерной и транспортной инфраструктур;

- обеспечение экологической безопасности и снижение уровня негативного воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду;

- создание условий для  отдыха населения.

Градостроительные мероприятия, направленные на решение этих задач, связаны с установлением экологически обоснованного зонирования территории, реконструкцией и развитием инженерной инфраструктуры, оптимизацией транспортной инфраструктуры и архитектурно-планировочного решения.

# 2.Краткая историческая справка и общая

# характеристика поселения.

Статус «Углеродовское городское поселение» рабочий поселок получил на основании Областного закона  «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования «Красносулинский район» и муниципальных образований в его составе» 24.12.2004г. №232/31.

Возник посёлок именно как рабочий при шахте «Углерод».

С закрытием шахты «Углерод» и других ближайших шахт, остро встала проблема занятости населения.

В настоящее время в Углеродовском городском поселении имеется весьма ограниченное число предприятий, учреждений и организаций с небольшим количеством рабочих мест.

Ниже в таблице № 2-1 приведен перечень предприятий и организаций, находящихся на территории Углеродовском городском поселении, по состоянию на конец 2008 г.

Перечень предприятий, учреждений, организаций, находящихся на территории

Углеродовского городского поселения

Таблица № 2-1

| №№ пп | Наименование | Адрес | Кол-во | Вид деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Хлебопекарня | Ул.Восточная б/н | 20 | Пищевая промышленность |
| 2 | Цех по производству мебели | Ул.Комсомольская д.17 | 17 | Производство мебели |
| 3 | Детский сад «Родничок» | Ул.Московская д.11 | 15 | Образовательная деятельность |
| 4 | МОУ СОШ № 14 | Ул.Восточная д.73 | 40 | Образовательная деятельность |
| 5 | Пожарная часть | Ул.Горняцкая д.1а | 13 | Противопожарная охрана |
| 6 | Амбулатория | Ул.Советская д.15 | 15 | Медицинское обслуживание |
| 7 | Хоспис | Ул.Шахтёрская д.75 | 77 | Медицинское региональное учреждение |
| 8 | Аптека | Ул.Советская | 4 | Медицинское обслуживание |
| 9 | Сберкасса | Ул.Восточная д.84 | 2 | Обслуживание населения |
| 10 | Почта | Ул.Восточная д.84 | 12 | Обслуживание населения |
| 11 | ЦСО | Ул.Восточная д.84 | 14 | Обслуживание населения |
| 12 | энергосети | Ул.Восточная д.82б | 6 | «-« |
| 13 | котельная | Ул.Восточная д.84г | 15 | «-« |
| 14 | насосная | Ул.Кирова д36а | 4 | «-« |
| 15 | пограничники | - | 15 | - |
| 16 | Администрация Углеродовского городского поселения | Ул.Шахтерская д.77 | 10 | Местное самоуправление |
| 17 | ДК «Горняк», библиотека | Ул.Шахтерская д.79 | 18 | Культурно-образовательная деятельность |
| 18 | магазин | Ул.Восточная д.63а | 3 | Обслуживание населения |
| 19 | магазин | Ул.Восточная д.61 | 3 | «-« |
| 20 | магазин | Ул.Восточная д.84б | 3 | «-« |
| 21 | магазин | Ул.Восточная д.88 | 3 | «-« |
| 22 | магазин | Ул.Горняцкая д.1а | 3 | «-« |
| 23 | ЖЭК | Ул.Шахтерская д.77 | 12 | «-« |
| 24 | Участок РСУ | Ул.Восточная | 10 | «-« |
| 25 | АЗС | Ул.Советская | 5 | «-« |
|  | ИТОГО: |  | 339 |  |

Группа предприятий и организаций, не входящих в число обслуживающих учреждений поселка, всего – 152 р.места.

Остальные предприятия, учреждения и организации относятся к обслуживающей население группе работников – всего  187 р.мест.

Общая сумма рабочих мест – 339.

При трудоспособном населении, насчитывающем около 1700 чел. имеющиеся рабочие места занимают лишь 20% населения поселка.

Данных районного центра занятости в пгт Углеродовский о зарегистрированных в качестве безработных нет.

Численность населения Углеродовского городского поселения по данным Ростовстата составила:

на 01.01.2005 г. – 3.0 тыс.чел.

на 01.01.2006 г. – 2,9 тыс.чел.

на 01.01.2007 г. – 2,8 тыс.чел.

на 01.01.2008 г. – 2,8 тыс.чел.

Ежегодно численность населения посёлка сокращается на 100 человек, что составляет около 3% населения. Основные причины данной тенденции:

- переход репродуктивной молодой семьи к однодетной на фоне общего старения населения;

- недостаток мест приложения туда в Углеродовском городском поселении, что приводит к оттоку населения.

Генеральным планом предполагается, что численность населения Углеродовском городском поселении может составить на 1 очередь – 3,3 тыс.чел.; на перспективу – 3,5 тыс.чел.

3. Природные условия

Климат района посёлка Углеродовский умеренно-континентальный со значительными колебаниями температуры в течение года по сезонам, с жарким сухим летом и малоснежной холодной зимой, что обусловлено отдалённостью от Атлантики в системе Западного переноса воздушных масс и влиянием полустепных областей с востока и юго-востока. Средний летний максимум – + 39°С, зимний минимум –  - 35°С. Продолжительность безморозного периода – порядка 170 – 180 дней.

Самые теплые месяцы июнь и июль, холодные - январь и февраль. Средняя дата первого заморозка – середина октября, последнего – середина апреля.

Зимой снежный покров незначительный и неустойчивый. Преобладающее направление ветра – восточное, реже – северное. Влажность воздуха наименьшая – с июня по сентябрь – до 40%. Глубина промерзания суглинистых и глинистых грунтов – порядка 1 м, для супесей и мелкозернистых пылеватых песков – до 1,2 м.

Зимний период с декабря по март характеризуется низкими температурами с незначительными колебаниями – порядка нескольких градусов, порой, наблюдаются оттепели, весной характерно быстрое повышение температуры от месяца к месяцу. Средняя годовая температура воздуха  + 8,4°С, в соответствии с ТСН 23-339-2002 Ростовской области.  Количество осадков составляет 400-450 мм в год. Около 70% осадков выпадает в теплый период года в виде ливневых дождей.

Рельеф местности, на которой расположен посёлок, в целом, спокойный, с уклоном с северо-востока на юго-запад. Южная часть посёлка расположена на склоне балки Рассыпуха, здесь территория прорезана отрогами балки, входящими в зону застройки. Перепад высот рельефа, находящейся под застройкой достигает 40 метров. В границах поселения расположены три запруды – одна на юге и две на западе. В северной и северо-восточной части посёлка расположены лесопосадки.

# 4. Система зонирования

Современная система зонирования территории населенных мест проявляется через ряд зональных подсистем: функционального зонирования, строительного, регламентно-режимного, и по признаку различия форм собственности на землю.

Подсистема функционального зонирования на территории Углеродовского городского поселения представлена функциональными зонами:

• жилой;

• общественно-деловой;

• производственной;

• инженерной и транспортной инфраструктуры;

• рекреационной;

• специального назначения.

На «Схеме зонирования территории населённого пункта» отражены границы функциональных зон и их территории, указана очередность строительства и развития всех  функциональных зон: существующее положение, проектные предложения на первую очередь строительства, на расчетный срок, а также резервные территории возможной застройки на перспективу.

Существующая жилая застройка поселка Углеродовский представлена двумя типами:

- малоэтажная, застроенная  многоквартирными секционными домами;

- малоэтажная, застроенная индивидуальными жилыми домами с участками.

На чертежах зонирования территории населённого пункта выделены оба типа застройки.

К регламентно-режимному зонированию относятся:

-   размещение кладбищ существующих и проектируемых;

- водоохранные зоны от источников водоснабжения и трубопроводов. Принято от водоводов в соответствии с СанПиН 2.1.4.1160-02. «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения водопроводов питьевого назначения»;

- водоохранные зоны от водоемов – приняты от всех запруд на территории поселения в соответствии с Водным Кодексом РФ и равны 50 м (водоохранная зона и прибрежная защитная полоса);

- санитарно-защитные зоны современные и проектные подробно описаны выше в данном разделе и в разделе «Охрана окружающей среды».

Сложившееся зонирование территории поселения приведено на «Схеме современного использования территории населённого пункта (опорный план)».

На схеме отражены:

- собственность Российской Федерации: земли под железной дорогой (тупиковая ветка на юге поселковых земель);

- собственность субъекта Российской Федерации: участок тяговой подстанции «Замчалово», электроподстанции Г-3 и трансформаторных подстанций, участок пожарной части.

Территория, находящаяся под улицами и жилой малоэтажной многоквартирной застройкой передана в муниципальную собственность по «Акту приёмки-передачи жилого фонда, а также социально значимых объектов коммунальной инфраструктуры в муниципальную собственность» на основании Решения Арбитражного суда Ростовской области по делу № А53-5087/05-С2-30 от 09.11.2005г.

Частная собственность на землю оформлена у небольшой части владельцев участков земель усадебной индивидуальной застройки.

Границы поселения и населенного пункта совпадают, поэтому вся территория Углеродовского городского поселения относиться к категории земель населённых пунктов.

# 5. Санитарно-экологическое состояние окружающей среды.

Основными источниками загрязнения атмосферы в поселении являются котельная, работающая на угле, автомобильный транспорт и индивидуальное печное отопление (используется уголь).

Вследствие отсутствия на территории поселения промышленных предприятий, оказывающих отрицательное влияние на качество атмосферного воздуха (расположены только предприятия 5 класса опасности), техногенные загрязнения ограничены и их воздействие несущественно.

. Качество воды, подаваемой системой водоснабжения, должно соответствовать СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Водоснабжение Углеродовского городского поселения осуществляется из Гуково-Гундоровского водовода. Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения являются подземные воды водоносного горизонта верхнечетвертичных и современных аллювиальных отложений, которые характеризуются пестрым химическим составом: гидрокарбонатные, гидрокарбонатно-сульфатные, гидрокарбонатно-хлоридные, сульфатно - хлоридные, хлоридные, хлоридно-гидрокарбонатные, хлоридно-сульфатные, хлоридно -сульфатно - гидрокарбонатные, кальциево-натриевые, натриево - магниево - кальциевые, натриево-кальциевые, натриевые.

По величине минерализации на площади месторождения распространены подземные воды от пресных до слабосолоноватых, величина их общей жесткости изменяется от умеренно жестких до очень жестких, концентрация водородных ионов воды варьирует от кислых до щелочных.

По органолептическим показателям: подземные воды водоносного горизонта верхнечетвертичных и современных аллювиальных отложений бесцветные, без запаха, прозрачные.

Поверхностные водные объекты на территории Углеродовского городского поселения представлены запрудами. В настоящее время население использует эти водоемы в рекреационных целях, лабораторные анализы качества воды в них не проводятся. Необходимо предусмотреть регулярный лабораторный контроль качества их воды.

Качество воды должно соответствовать санитарным требованиям СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод», ГОСТ 17.1.5.02-80 «Гигиенические требования к зонам рекреации водных объектов», ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования».

В антропогенном ландшафте почва наиболее подвержена загрязнению. Загрязнение подстилающей поверхности почв на территории населенного пункта происходит по трем направлениям: атмосферных выпадений, разлива жидких и накопления твердых загрязнителей, причем, первыми формируются повышенные и умеренные фоновые концентрации, а вторыми и третьим - высокие и опасные.

Основным источником загрязнения почв тяжелыми металлами и углеводородами служит железнодорожный и автомобильный транспорт, промпредприятия. Загрязняющие вещества (тяжелые металлы - свинец, марганец, цинк, бенз(а)пирен, углеводороды и др.) поступают в почву опосредовано, через загрязнение воздушного бассейна. В отличие от других веществ техногенного происхождения токсичные и канцерогенные вещества (ртуть, свинец, кадмий и др.) относятся к стойким загрязнителям, процессы самоочищения среды от которых принципиально невозможны. Зоны наибольшего потенциального химического загрязнения почв расположены вдоль автодорог.

Несанкционированные свалки являются источником химического и биологического загрязнения почв. На территории поселения наблюдается захламлённость, вследствие недостаточно функционирующей системы сбора и вывоза твердых бытовых отходов.

По территории Углеродовского городского поселения проходит автодорога местного значения (Каменск-Шахтинский - Гуково) с незначительной интенсивностью движения, что по аналогичным расчетам позволяет сделать следующий вывод: в зоне кратковременного шумового дискомфорта могут оказаться только жилые здания в непосредственной близости от дороги, но нормативных превышений по шуму не намечается.

Железнодорожная магистраль проходит по границе поселения на значительном удалении от жилой застройки и не может оказывать влияния на население по фактору акустического дискомфорта.

Наиболее значимыми источниками электромагнитного загрязнения антропогенной природы являются радиотелевизионные и радиолокационные станции, а также базовые станции сотовой радиотелефонной связи и линии электропередач (ЛЭП) свыше 300 кВ.

Линии электропередач свыше 300 кВ, для которых в соответствии с п. 6.3 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция) устанавливаются СЗЗ, проходят вне жилой застройки.

# 6.Проектные предложения.

В целях решения архитектурно-планировочных задач, намечен ряд мероприятий:

- упорядочить восточную часть поселка системой улиц и квартальных проездов, с уплотнением застройки:

- реконструировать и благоустроить общественный центр, с организацией рыночной торговли. Необходимо ввести в эксплуатацию для общественных целей пустующие здания;
- для развития жилищного строительства использовать незастроенные территории в границах населенного пункта. Особое внимание необходимо уделить: застройке на высоком склоне балки при въезде в поселок со стороны г. Гуково и ул. Советской; дальнейшему формированию улиц Шахтерская и Комсомольская, и их взаимосвязи со спортивно-рекреационной зоной;

- учитывая радиус доступности, создать общественный подцентр в восточной части поселка;

- учитывая современную экономическую ситуацию, когда закрылись ближайшие шахты и население вынуждено искать работу на соседних и дальних предприятиях, необходим активный поиск вариантов использования данной территории и вовлечения населения в деятельность. Одно из возможных предложений, учитывая благоприятные природные условия и экологическую обстановку – создание социального поселка, в котором могу быть размещены специализированные учреждения, в том числе: хосписы, интернаты, дома престарелых, детские дома семейного типа, детские оздоровительные учреждения и подобные организации для несамостоятельной группы населения, нуждающейся в социальной поддержке;

- предлагается развитие рекреационной системы, включающей ряд объектов, которые окружают поселок зеленым кольцом и соединяются между собой по застроенной территории озеленёнными улицами и бульварами;

- организация промышленной зоны с возможным размещением инвестиционных площадок, складских, коммунальных, инженерных объектов, объектов производства 5 класса опасности.

Углеродовское городское поселение расположено на подработанной территории. Учитывая этот фактор, в генеральном плане даются предложения по размещению проектируемого строительства.

# 7. Транспортная инфраструктура.

В качестве основных транспортных связей используются следующие улицы:

Таблиц №7-1

| №№ пп | Наименование улиц | Протяжен. км | Ширина проезжей части, м | Площадь, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Поселковые улицы |  |  |  |
| 1 | Ул. Шахтерская | 1,8 | 6 | 10800 |
| 2 | Ул. Восточная | 1,5 | 7 | 10500 |
| 3 | Ул. Советская | 1,4 | 7 | 9800 |
| 4 | Ул. Пролетарская | 0,5 | 6 | 3000 |
| 5 | Ул. Юбилейная | 0,5 | 6 | 3000 |
| 6 | Ул. Комсомольская | 0,6 | 6 | 3600 |
| 7 | Ул. Пушкина | 0,6 | 6 | 3600 |
| 8 | Ул. Кирова | 0,9 | 6 | 5400 |

Проектное решение транспортной сети связано с необходимостью проведения частичных реконструктивных преобразований исторически сложившейся уличной сети.

По данным ГИБДД в поселении зарегистрировано во владении 201 легковой автомобиль, 4 автобуса, 20 грузовых автомашин, 11 единиц малого мототранспорта. Всего – 236 единиц. Кроме того,  транспортная сеть улиц принимает на себя внешние маршруты автобусов, приписанных к АТП города Гуково: Гуково-Донецк, Гуково-Каменск-Шахтинский, Красный Сулин – Гуково - Углеродовский.

По состоянию на 2009 г. в поселке отсутствуют внутрипоселковые автобусные маршруты.

В Углеродовском городском поселении элементы внешнего транспорта представлены: железной дорогой Ростов-на-Дону – Москва, проходящей непосредственно у восточной границы поселения, ближайшая пассажирская станция находится в г. Зверево; местной автодорогой Гуково-Лиховской проходящей через центр населенного пункта. Несмотря на транзитный характер дороги, транспортный поток невелик и устройство обходной дороги для транзитного транспорта не требуется.

# 8. Инженерная инфраструктура.

Система водоснабжения организована от Гуково-Гундоровского водопровода.

Двухэтажная застройка канализована. Одноэтажная застройка имеет выгреба. Сточные воды по системе самотечных и напорных коллекторов подаются на канализационную насосную станцию и затем на канализационные очистные сооружения. Очистные сооружения представляют собой поля фильтрации. Дождевая канализация отсутствует.

Часть двухэтажных зданий в центре поселения имеет централизованное отопление. Одноэтажная застройка обеспечивается  автономным теплоснабжением от источников, работающих преимущественно на угле.

Поселок не газифицирован.

Электроснабжение сложившейся застройки осуществляется от электрической подстанции Г3.

В проектируемых жилых и общественных зданиях на перспективу предусматривается:    - для секционных зданий и индивидуальной застройки полное благоустройство зданий с внутренним водопроводом, с устройством централизованной системы канализации;                     -  для части индивидуальной застройки на первую очередь строительства предусматривается канализование с устройством локальных септиков.

Предусматривается организация системы дождевой канализации.

Теплоснабжение намечается:

- централизованным -  для двухэтажной застройки в центре поселения;

- от автономных источников тепла, работающих на природном сетевом газе – для остальных зданий.

Для всей застройки предусматривается организация систем газо-, электроснабжения, связи.

Для обеспечения режима энергоснабжения, экономии расхода воды следует предусмотреть индивидуальный учет воды, тепловой энергии (в том числе при централизованном теплоснабжении), газа, электроэнергии.

При разработке раздела «Инженерное оборудование территории» были учтены материалы «Схемы территориального планирования западного внутриобластного района Ростовской области – Восточно-Донбасской агломерации».

## 8.1.Водоснабжение.

Водоснабжение п.Углеродовский производится от Гуково-Гундоровского  водопровода. В настоящее время имеются три точки подключения: две от водопровода диаметром 1000мм по ул.Шахтерской и ул.Юбилейной, третья от водопровода диаметром 700 Зверевского направления.

Для водоснабжения поселка предусмотрены повысительные насосные станции №1 и №2 и подсоединены к водоводам Гуково-Гундоровского водопроода. Насосные станции оборудованы насосами типа К-100-65-250, расчитанными на пропуск максимального часового расхода воды 111,27 м3/час и напора 78,9 м. В каждой насосной предусмотрен один рабочий насос и один резервный.

От насосных станций вода подается в разводящую водопроводную сеть поселка.

Насосные станции и водопроводные сети поселка имеют высокий процент износа, оборудование насосных станций морально и физически устарело.

В качестве источника водоснабжения поселка на 1 очередь и расчетный срок сохраняется Гуково-Гундоровский водопровод.

Для подачи требуемого объема воды необходима частичная реконструкция существующих магистральных и разводящих водопроводных сетей.

На территории новой застройки предусматривается прокладка новых водопроводных сетей и закольцовка их с существующей сетью.

Наружное пожаротушение в проекте предусматривается от существующих запруд на балках и от пожарных гидрантов на водопроводных сетях.

Основные мероприятия по развитию системы водоснабжения следующие:

1) Реконструкция разводящих водопроводных сетей.

2) Проектирование и строительство новых водопроводных сетей на территории проектируемой застройки.

## 8.2. Канализация хозяйственно-бытовая.

В настоящее время в п. Углеродовский канализована только центральная часть поселка (двухэтажные дома). Сточные воды самотеком сбрасываются в приемную камеру существующей канализационной насосной станции и далее по напорному трубопроводу переправляются на очистные сооружения.

КОС представляют собой поля фильтрации.

Проектные предложения на данной стадии сводятся к определению расчетных расходов сточных вод, соответственно, к определению мощности очистных сооружений, а также к выбору трасс магистральных коллекторов. Параметры сетей и сооружений уточняются на последующих стадиях.

## 8.3. Теплоснабжение.

Централизованное теплоснабжение имеют жилые и общественные здания в центре поселка, отапливаемые от существующей котельной. Остальные здания отапливаются местными котельными или локальными нагревательными приборами работающими на угле или электричестве.

Проектом предусматривается централизованное теплоснабжение в центральной части города для двухэтажных зданий.  Горячее водоснабжение  жилых и общественных зданий намечается от местных водонагревателей, работающих на газовом топливе. В  зданиях усадебной застройки при наличии сетевого газа теплоснабжение предусматривается децентрализованное от автономных источников, работающих на газообразном топливе и обслуживаемых самими жильцами. При этом газ явится единственным энергоносителем для нужд отопления, горячего водоснабжения и пищеприготовления.

На 1 очередь строительства предусматривается реконструкция существующей котельной с целью замены изношенного оборудования и увеличения мощности.

Единичные объекты обслуживания на территории жилой застройки могут обслуживаться автономными генераторами тепла (мощность предусматривается в зависимости от требующейся тепловой нагрузки).

## 8.4. Газоснабжение.

Забор природного газа производится на Оренбургском месторождении. Теплота сгорания  газа в пределах от 8103 до 8095 ккал/м3.

В настоящее время п. Углеродовский не газифицирован

На первую очередь и перспективу предполагается обеспечить 100% газификацию поселка.

Использование природного газа предусматривается на следующие направления:

- Населению – для целей пищеприготовления, горячего водоснабжения от индивидуальных водонагревателей  и к автономным теплогенераторам (в усадебной застройке).

- На отопительные котельные (энергоноситель для теплоисточников).

Для обеспечения бесперебойности подачи газа потребителям, безопасности эксплуатации системы газоснабжения необходимо предусмотреть строительство и ввод в эксплуатацию элементов системы газоснабжения в увязке с очередностью строительства.

## 8.5. Электроснабжение.

Электроснабжение поселка Углеродовский осуществляется от Ростовской энергосистемы и базируется на электрической подстанции Г3, напряжением 110/35/10 кВ. Питание подстанции производится по ВЛ-35 кВ от линий Г12-Г1-Г4.

Распределение электроэнергии в поселковой застройке осуществляется по линиям 6 кВ.

Источником электроснабжения поселка остается существующая электроподстанция Г3.

Потребителями электроэнергии являются жилые и общественные здания, промпредприятия, объекты коммунально-бытового назначения, наружное освещение и др.

Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора определены по срокам проектирования на основе численности населения, принятой настоящим проектом, в соответствии со СНиП 2.07.01-89* с учетом пищеприготовления на газе.

Показатели электропотребления приняты:

на 1 очередь и перспективу – 760 кВт.ч/год на 1 человека;

Годовое число часов использования максимума электрической нагрузки принято на 1 очередь и перспективу 4100 ч/год. Укрупненные показатели предусматривают электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, наружным освещением, системами инженерного оборудования.

Появление новых промышленных предприятий в селитебной застройке не предусмотрено.

## 8.6. Средства связи.

Телефонизация

Обеспечение телефонной связью абонентов поселка осуществляется от АТС эксплуатируемой ОАО «Гуковтелеком»

АТС ОАО «Гуковтелеком» расположена по адресу ул.Восточная, 84а.

По АТС ОАО «Гуковтелеком» общее количество абонентов составляет 108 номеров, в том числе 8 номеров – промышленные службы и 100 номеров – население.

Заявки на установку телефонов отсутствуют.

Линейные сооружения выполнены в телефонной канализации, кабелем и воздушными линиями.

Основными мероприятия по развитию комплекса средств связи в поселке должны стать:

- наращивание номерной емкости ГТС на базе современного цифрового оборудования с целью обеспечения 100% удовлетворения в телефонизации населения, предприятий и организаций поселка;

- замена морально устаревшего оборудования на существующей  АТС «Квант»;

- построение телефонной сети с применением систем оптико-волоконной техники, организацией межшкафных связей, организацией выносных абонентских модулей в отдаленных от опорных АТС районах, что повысит гибкость, эффективность и надежность эксплуатации сети;

- реализация положений ФЦП «Электронная Россия» по созданию информационных сетей, сетей Интернет и IP телефонии с внедрением на сетях новейших телекоммуникационных технологий;

- дальнейшее развитие сотовой радиотелефонной связи в поселке;

- расширение предоставляемых услуг населению по сетям ТФОП (доступ в Интернет, услуги Мультисервисной сети связи, информационно-справочные услуги и др.).

Радиофикация, телевидение

Проводная радиофикация в поселении отсутствует.

Поселок  находится в зоне уверенного приема телевизионных программ, метрового и дециметрового диапазонов. Прием телевизионных программ населением ведется на коллективные и индивидуальные антенны.

Местоположение телевизионного ретранслятора – ул.Шахтерская, 79.

Дальнейшее развитие телевизионного вещания в поселке должно вестись в следующих направлениях:

- увеличение количества программ эфирного вещания;

- дальнейшее развитие систем кабельного телевидения как в существующих, так и в новых районах строительства;

- развитие систем спутникового телевидения;

- подготовка и переход к 2015 г. на цифровое телевизионное вещание, с внедрением которого резко возрастет качество вещания и увеличится число каналов вещания;

- расширение мультимедийных услуг населению по кабельным сетям телевидения и подача программ ТВ вещания по телекоммуникационным сетям.

# 9. Санитарная очистка территории.

Объектами санитарной очистки и уборки на территории МО «Углеродовское городское поселение» являются территории домовладений, уличные и микрорайонные проезды, озелененные территории, места общественного пользования и отдыха, территории предприятий, учреждений, места уличной торговли.

Организация системы современной санитарной очистки поселения включает:

- Сбор и удаление ТБО.

- Сбор и вывоз жидких отходов из неканализированных зданий.

- Промышленные отходы и другие специфические отходы.

4.   Отходы лечебно профилактических учреждений.

Организация планово-регулярной очистки включает следующие мероприятия: установление периодичности удаления бытовых отходов, обследование объектов и определение количества подлежащий удалению отходов, назначение режима работы спецмашин, заключение договора на сбор и удаление бытовых отходов с жилищно-эксплуатационными организациями (владельцами личных домов) составление маршрутных графиков работы спецмашин.

Жидкие отходы из неканализованных домовладений вывозятся ассенизационным вакуумным транспортом. Выгреб следует очищать по мере его заполнения, но не реже одного раза в полгода.

Индивидуальные предприниматели и юридические лица при эксплуатации предприятий заключают договора на вывоз промышленных отходов для их дальнейшего захоронения или переработки специализированным лицензированным предприятиями в соответствии с природоохранным законодательством и санитарными правилами РФ.

В соответствии с требованиями нормативных документов (СанПиН 2.1.7.728-99 «Правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений») утилизацию опасных и чрезвычайно опасных отходов лечебно-профилактических учреждений необходимо осуществлять на специальных установках по обезвреживанию медицинских отходов термическими методами.

# 10. Инженерная подготовка территории.

Инженерные мероприятия по укреплению склонов включают: вертикальную планировку склона, уполаживание его до устойчивого состояния, укрепление склонов растительностью, что способствует уменьшению инфильтрации при стекании воды по откосу.

Для освоения территорий, рельеф которых сильно пересечен, предусматриваются мероприятия, направленные на предотвращение эрозии почвы и рациональное градостроительное использование. Одновременно эти мероприятия являются и мерами по благоустройству городской территории. Для строительства зданий эти территории не намечается использовать, так как даже при наличии оптимального гранулометрического состава засыпки, нельзя полностью исключить возможность обрушения склонов. Территорию

целесообразно  использовать для создания зеленых зон отдыха.

В пределах крутых склонов необходима стабилизация склонов и дна. Предусматривается организация поверхностного стока на прилегающей территории (исключающая неорганизованный сброс поверхностных вод).

# 11. Мероприятия по улучшению и оздоровлению окружающей среды.

Мероприятия, направленные на уменьшение или предотвращение вредного воздействия на компоненты окружающей среды приведены в таблице № 11-1.

Таблица № 11-1. Мероприятия, направленные на уменьшение или предотвращение вредного воздействия на компоненты окружающей среды

| № | Компоненты окружающей среды | Проектные решения и рекомендации |
| --- | --- | --- |
| 1 | Атмосферный воздух | - перевод котельной, работающей на твердом топливе (угле), на природный газ; - регулярный полив улиц в теплый период; - организация контроля за химическим составом выхлопных газов автотранспорта; - созданию экономических условий по использованию более экологических видов топлива (газовое топливо и топливо, отвечающее требованием EURO II, EURO III); - сокращение до минимума движение грузового автотранспорта по основным и периферийным улицам города; - предусмотреть внедрение системы мониторинга по основным направлениям |
| 2 | Поверхностные и подземные воды | - разработка проектов водоохранных зон прудов и их благоустройство; - реконструкция и модернизация городских сетей канализации, учитывая их степень физического износа; - реконструкция и модернизация водопроводных сетей, учитывая их степень физического износа; - реконструкция и модернизация очистных сооружений канализации; - организация стока ливневых вод; - строительство очистных сооружений ливневых вод; - мониторинг качества воды в водоемах (прудах), используемых в рекреационных целях. |
| 3 | Почвы | - ликвидация несанкционированных свалок бытовых отходов; - укрепление склонов оврагов, балок посредством озеленения и прокладки по дну открытых ливнестоков; - принятие мер по предотвращению разлива нефтепродуктов; - рекультивация отработанных отвалов шахт и других техногенно-нарушенных территорий. |
| 4 | Зеленые насаждения | - реконструкция и сохранение существующих рекреационных зон; - увеличение объема озеленения городской территории с применением ярусного и вертикального озеленения с пополнением пород древесных, кустарниковых травяных насаждении; - благоустройство, уход и новое «зеленое строительство» (детальнее проектные решения по озеленению разрабатываются на стадии проектов планировки); - внедрение приемов компенсационного озеленения при строительстве жилых и административных зданий и промышленных объектов; - усиление защитного озеленения вдоль транспортных магистралей, в основном вдоль автодороги Каменск-Шахтинский-Гуково со стороны жилой застройки; - озеленение санитарно-защитных зон предприятий до нормативного уровня с использованием газопоглощающих пород |
|  | Санитарная очистка территории | - усовершенствование системы сбора и достижение санитарного норматива вывоза твердых бытовых отходов (ТБО); - жидкие отходы из неканализованных домовладений необходимо вывозить ассенизационным вакуумным транспортом по мере его заполнения, но не реже одного раза в полгода. - ликвидация стихийных несанкционированных свалок. |

# 12. Первая очередь строительства

# и проектная документация, разработка которой

# необходима в первоочередном порядке.

Следует  отметить, что на стадии генерального плана в соответствии с Градостроительным кодексом РФ определяются границы функциональных зон  с параметрами планируемого развития. Конкретная номенклатура, емкость и кубатура объектов нового строительства являются предметом разработки на следующих стадиях проектирования, вследствие  чего данные по составу и емкости являются ориентировочными и подлежат уточнению на стадии проекта планировки и архитектурно-строительного проектирования.

Генеральным планом поселения роста численности его населения предусматривается до 3.5 тыс. чел., намечается увеличение среднего расчетного уровня жилой обеспеченности с 17,0 до 21,0 м2 на 1 очередь строительства и 25,0 м2 на человека на расчетный срок.

В условиях отсутствия планового хозяйства цель генерального плана – дать в руки администрации возможность предложений по разным видам жилой малоэтажной застройки – усадебной с секционными и блокированными жилыми домами.

Первая очередь строительства характеризуется необходимостью разработки значительного числа проектов планировки, инженерной и транспортной инфраструктур, отдельных объектов, без которых невозможна реализация заложенных в проекте генерального плана поселения первоочередных проектных решений.

Ниже приводится перечень первоочередных проектных работ:

- Проекты планировки

- территории всего населенного пункта Углеродовский в пределах первой очереди строительства;

- территории производственной зоны;

- территории рекреационной зоны, включающей спортивные устройства и парк вокруг водоема в западной части поселения;

2. Проекты инженерного оборудования

- проект реконструкции системы водоснабжения Углеродовского городского поселения;

- проект сетей водоснабжения и канализации населенного пункта Углеродовский (реконструкция);

- проект системы водоотведения дождевых вод с территории Углеродовского городского поселения;

- проект очистных сооружений бытовой, канализационных сооружений и очистки дождевых вод;

- проект электроснабжения Углеродовского городского поселения (реконструкция);

- проект теплоснабжения, включая расширение котельной.

3. Транспортная инфраструктура:

-  внутриквартальная улично-дорожная сеть центральной и восточной части поселка;

4. Внешний транспорт

- автодорога на ст. Замчалово.

# 13.План реализации генерального плана.

Проект плана реализации генерального плана детализирует предложения генерального плана по этапам его исполнения – 1 очередь (2019 год) и расчетный срок (2030 год).

Задачами проекта плана реализации являются:

- подготовка материалов по составу правил землепользования и застройки для включения в Решение о подготовке правил землепользования и застройки Углеродовского городского поселения;

- определение объемов строительства по направлениям:

• жилой фонд;

• культурно-бытовое обслуживание;

• транспортная инфраструктура;

• инженерная инфраструктура;

• санитарная очистка;

• охрана окружающей среды;

- определение ориентировочной стоимости строительства в целом по объектам 1 очереди.

Положения плана реализации являются рекомендательными и могут быть откорректированы в зависимости от объемов и источников финансирования, появления инвесторов для реализации объектов строительства и других обстоятельств, возникающих в процессе реализации генплана.

14. Основные технико-экономические показатели.

| №№ пп | Наименование показателей | Ед. изм. | Величина показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Современное состояние | 1 очередь | Расчетный срок |
| 1. Территории |  |  |  |  |  |
| 1 | Общая площадь муниципального образования в т.ч. | га | 296.1 | 296.1 | 296.1 |
| 1.1. | Вовлеченных в градостроительную деятельность | га | 174.04 | 228.69 | 252.71 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - малоэтажной застройки | га | 108.67 | 130.57 | 142.09 |
|  | - общественно-деловой застройки | га | 1.5 | 2.0 | 2.5 |
|  | - производственных зон | га | 5.74 | 23.68 | 23.68 |
|  | - зон инженерной и транспортной инфраструктур | га | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
|  | - зеленые насаждений общего пользования | га | 1.13 | 15.44 | 27.44 |
|  | - лесной фонд | га | 54 | 54 | 54 |
| 1.2. | Не вовлеченных в градостроительную деятельность | га | 122.06 | 67.41 | 43.39 |
| П. Население |  |  |  |  |  |
| 1. | Численность населения | тыс.чел. | 2,8 | 3,3 | 3,5 |
| 2 | Возрастная структура населения | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | - население моложе трудоспособного возраста | % | 15,6 | 15,6 | 15,6 |
|  | - население в трудоспособном возрасте (мужчины 16-59, женщины 16-54) | % | 59,5 | 59,5 | 59,5 |
|  | - население старше трудоспособного возраста | % | 24,9 | 24,9 | 24,9 |
| Ш. Жилищное строительство |  |  |  |  |  |
| 1 | Жилищный фонд, всего | тыс.м2 общ.пл. | 56,0 | 69,3 | 87,5 |
| 2 | Существующий сохраняемый жилой фонд | тыс.м2 | 56,0 | 56,0 | 69,3 |
| 3 | Новое строительство | тыс.м2 | - | 13,3 | 18,2 |
| 4 | Средняя обеспеченность населения общей площадью | м2/чел. | 20,0 | 21,0 | 25,0 |
| 1У. Культурно-бытовое обслуживание |  |  |  |  |  |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | мест | 120 | 159 | 186 |
| 2 | Общеобразовательные школы | мест | 640 | 640 | 640 |
| 3 | Больницы* | коек | - | - | - |
| 4 | Поликлиники*(амбулатория) | пос./см | - | 51 | 54 |
| 5 | Клубы | мест | 180 | 180 | 180 |
| 6 | Библиотеки | тыс.томов | 14 | 15 | 18 |
| 7 | Учреждения торговли | м2 торг.площ. | 274,9 | 900 | 1050 |
| У. Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |  |
| 1 | Протяженность линий общественного пассажирского транспорта (автобуса) | км | - | - | - |
| 2 | Протяженность основных транспортных поселковых улиц (всего) | км | 7,8 | 7,8 | 7,8 |
| 3 | Плотность сети наземного пассажирского транспорта в пределах застроенной территории | км/км2 | - | - | - |
| 4 | Обеспеченность населения инд.легковыми автомобилями (на 1000 жит.) | ед. | 72 | 100 | 140 |
| У1. Инженерное оборудование и благоустройство территории |  |  |  |  |  |
| 1 | Водоснабжение |  |  |  |  |
| 1.1 | Водопотребление – всего, в том числе: - на хоз.-питьевые нужды - на производственные нужды | м3/сут. «-« «-« | 682,7 587 | 762 654 | 1116 1008 |
| 1.2 | Вторичное использование воды | «-« | - | - | - |
| 1.3 | Отбор воды из Гуково-Гундоровского водопровода, в том числе: подземных вод | «-« «-« | 683 683 | 762 762 | 1116 1116 |
| 1.4 | Среднесуточное водопотребление на 1 чел., в том числе: на хоз.-питьевые нужды | л/сут. на чел. «-« | 205 176 | 230 198 | 318 273 |
| 1.5 | Протяженность сетей | км | 16,6 | 20,2 | 20,2 |
| 2 | Канализация |  |  |  |  |
| 2.1 | Общее поступление сточных вод | м3/сут. | - | 350 | 724 |
| 2.2 | Производительность очистных сооружений канализации | «-« | - | 350 | 724 |
| 2.3 | Протяженность сетей: - самотечных; - напорных. | км | 2.4 0,94 | 12,26 1,5 | 12,26 1,5 |
| 3 | Электроснабжение |  |  |  |  |
| 3.1 | Потребность в электроэнергии на коммунально-бытовые нужды. | млн.кВт.час/год | - | 2,42 | 2,99 |
| 3.2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год | кВт.час. | - | 760 | 760 |
| 4 | Теплоснабжение |  |  |  |  |
| 4.1 | Производительность централизованных источников теплоснабжения – всего, В том числе: - районные котельные | Гкал/час «-« | 1,1 1,1 | 6,54 6,54 | 6,54 6,54 |
| 4.2 | Протяженность сетей | км | 2,1 | 3,1 | 3,1 |
| 5 | Газоснабжение |  |  |  |  |
| 5.1 | Удельный вес газа в топливном балансе поселения | % | - | 100 | 100 |
| 5.2 | Потребление газа - всего | млн.м3/год | - | 3076 | 3594 |
| 5.3 | Протяженность сетей | км | - | 2,6 | 2,6 |
| 6 | Связь |  |  |  |  |
| 6.1 | Охват населения телевизионным вещанием | % от населения | 100 | 100 | 100 |
| 6.2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 1000 семей | 14 | 100 | 100 |
| У11. Инвестиции |  |  |  |  |  |
| 1 | Ориентировочный объем инвестиций по 1 очереди реализации генплана | млн.руб. | - | 553,05 | - |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
|  | - жилищное строительство | «-« | - | 352,45 | - |
|  | - культурно-бытовое строительство | «-« | - | 90,0 | - |
|  | - инженерное оборудование, благоустройство и дорожное строительство | «-« | - | 110,0 |  |
| 2 | Объем инвестиций на 1 жителя | тыс.руб/чел. | - | 167,9 | - |
| 3 | Стоимость строительства на 1 кв.метр общей площади нового строительства | тыс.руб/м2 общей пл. | - | 26,5 |  |

*) Расчетная потребность в местах сети медицинского обслуживания реализована в ЦРБ г.Красный Сулин, где имеется фонд коек в стационаре, поликлиника, 15 бригад скорой помощи. Для улучшения обслуживания населения в пгт Углеродовский рекомендуется расширить амбулаторию для размещения кабинетов участкового (семейного)врача и стоматолога, находящихся в штате ЦРБ.

# ПРИЛОЖЕНИЕ